# Analýza rizik- doplnění

Divadelní technologie JAMU – hudebně dramatická laboratoř, Brno

1. Složení týmu :

- vedoucí týmu ... Ing. Jan Polášek

- členové týmu ... Ing. Josef Vinkler, Arnošt Janěk

2. Předmět analýzy :

- motoricky ovládaná zařízení divadelní technologie alternativního sálu:

Hledištní a jevištní pojízdný most

Bodové tahy

Jevištní stoly zdvih 0,8 m

Stůl orchestřiště

Oponová dráha

Motorové tahy

3. Stanovení postupu :

Pro nastavení parametrů odhadu rizika a zhodnocení rizika byla použita norma ČSN P ISO/TS 14798. Pro systematické vyhledávání možných nebezpečí byla použita norma ČSN EN ISO 14121-1. Pro stanovení úrovně elektronické bezpečnostní funkce byla použita norma ČSN EN ČSN EN 62061

4. Účel zařízení :

Sál je navržen jako víceúčelový prostor s jevištěm orchestřištěm a provazištěm, ve kterém je možno pomocí pohyblivých částí postavit klasické kukátkové divadlo, ale také alternativně víceúčelové prostorové přestavby, které mění poměr velikosti jeviště a hlediště a umožňují středové hraní. Divadelní technologie (DiT) je proto navržena tak, aby uměla na tyto alternativy, které jsou těžištěm výuky některých oborů JAMU, reagovat. DiT bude umožňovat vytvořit prostor sálu v jedné rovině se scénou, scénu stejně jako prostředí hlediště umístit a omezeně obsloužit ve kterémkoliv místě sálu.

Hledištní pojízdný most: slouží pro obsluhu technologického roštu v podhledu sálu a k upevnění převážně světelných zdrojů scénického osvětlení nebo jiných scénických prvků a dekorací.

Jevištní pojízdný most: slouží pro upevnění převážně světelných zdrojů scénického osvětlení nebo jiných scénických prvků a dekorací.

Bodové tahy: slouží k bodovému zavěšení dekorací do nosnosti 125 kg v prostoru stropu sálu.

Jevištní stoly zdvih 0,8 m: slouží k změně výšky podlahy jeviště mezi základní (+5,775) a maximální (+6,575).

Stůl orchestřiště: slouží pro vytvoření podlahy pro orchestr (+3,680) nebo až podlahy forbíny pro nejvyšší úroveň jeviště (+5,775).

Oponová dráha: slouží k upevnění látky, která tvoří předěl mezi jevištěm a hledištěm při kukátkovém uspořádání nebo pro oddělení prostoru jeviště a hlediště při jiných příležitostech. Oponová dráha je zavěšena na tahu č.1. Opona je tvořena dvěma kusy látky, které se pohybují v horizontálním směru.

Motorové tahy: slouží zavěšení dekorací do nosnosti  200kg   na tahovou tyč v přední části jeviště.

5. Stručný popis zařízení :

Systém řízení pohonů je řízen počítačem a ovládán z pultu touchscreenem. Z něho je možno ovládat a přednastavit pohyby a polohy stolu orchestřiště, jevištních stolů a bodových a motorových tahů. Systém menu, které má různé úrovně ovládání (jen manuální ovládání, použít přeprogramované nastavení na jednotlivá představení, programování, přeinstalace atd.) ovládané heslem. Řídicí systém umožňuje jakékoli slučovaní jednotlivých zařízení do skupin nebo pracovat samostatně nebo v závislosti na poloze jiného zařízení či skupiny. Tímto je zajištěno variabilní využití řízených stolů a tahů. Řízení probíhá po sběrnici a pomocí absolutních čidel je neustále sledována rychlost a poloha zařízení, tím je i zajištěno sledování bezpečnosti.

5.1	Hledištní a jevištní pojízdný most

Konstrukce pevných podélných lávek nese pojezdy a ozubnice pro příčnou mobilní lávku – hledištní a jevištní most. Most je vyroben z válcovaných a tenkostěnných ocelových profilů. Je to soustava dvou příhradových vazníků, které tvoří zároveň zábradlí mostu a jejichž spodní pásnice jsou navzájem propojené nosníky podlahy a tvoří se stojkami vazníků rám. Vazníky jsou vyrobeny z tenkostěnných ocelových uzavřených profilů, vzpěry a táhla rovněž z tenkostěnných profilů, horní madlo zábradlí je ještě osazeno ocelovou trubkou ø 48 mm pro upevnění svítidel, stejná konstrukce je i při spodní úrovni nosníků mostu. Podlaha mostu je z ocelových podlahových roštů krytých dielektrickým kobercem. Konstrukce zábradlí podélných lávek hlediště umožňuje obsluze vejít na most ve vybraných místech jejího fixování. Pohon mostu je pomocí elektropřevodovky umístěné v konstrukci lávky, ovládání tlačítky přímo na mostu. Přenos síly z levé strany na pravou je pomocí propojovacího hřídele, který je přes ložiska připevněn ke stojkám vazníku.

U pojízdných mostů není uvažováno s instalací řízení. Motorové pohony budou připojeny přes frekvenční měniče, které umožní nastavení rychlosti a plynulý rozjezd a brzdění pohonů. Koncové polohy obou mostů budou zajištěny pracovními i bezpečnostními koncovými spínači. Poloha pojízdných mostů bude sledovaná v návaznosti na řízení bodových tahů. Ovládání mostů bude pomocí ovládacích tlačítek a bezpečnostním stop tlačítkem.

5.2	Bodové tahy

Konstrukce roštu je v části nad hledištěm upravena pro instalaci deseti motorických bodových tahů. Nosnost bodových tahů je stanovena na 125 kg. Ovládání tahů je pomocí pultu  s předvolbami a rychlost bude řízena frekvenčními měniči. Bodové tahy sestávají z pohonné motorové jednotky s převodovkou, lanového bubnu pro navíjení netočivého lana, které je zakončeno ocelovou hruškou pro připojení zavěšovaných předmětů. Polohy hrušek jsou snímány absolutním čidlem, krajní polohy zajištěny bezpečnostním rotačním spínačem Stromag. Jednotlivé komponenty bodového tahu jsou připevněny na základovém rámu – desce. Vlastní připevnění celku je pak pomocí chemických kotev M16 do železobetonové desky stropu.

Motorové pohony bodových tahů budou připojeny přes frekvenční měniče a absolutní čidla k řídícímu systému sběrnicí,pomocí které bude možno nastavit rychlost zdvihu bodových tahů a která zajistí jejich synchronizaci. Ovládání tahů bude pomocí touchscreen panelu, na kterém je možno pomocí předvoleb určit, které tahy se budou pohybovat a na kterém je možno i regulovat rychlost pohybu. Koncové polohy bodových tahů jsou zajištěny pracovními koncovými spínači, horní poloha ještě bezpečnostním koncovým spínačem, který, v případě přejetí pracovní polohy, odpojí zařízení od přívodu elektrické energie. V řídícím systému je nutná blokace bodových tahu, které budou v konfliktu z pojízdným mostem (zaparkování a blokace pohybu)

5.3	Jevištní stoly zdvih 0,8 m

Podlaha jeviště je navržena na užitné zatížení 500 kg/m2 a tvořena dvěma jevištními stoly, které pracují s proměnnou výškou podlahy 0,8 m. Základní výška podlahy je na úrovni +5,775 a maximální zdvih je do úrovně + 6,575. Systém zdvihu stolů je navržen pomocí 4 tlačných řetězů SERAPID pro jeden stůl. Umístění pohonných jednotek a převodovek je co nejníže na nosné konstrukci podlahy místnosti 2.08. Pro tyto stoly je navržen systém Serapid HD Lift 90S, kdy pro všechny řetězové převodovky je použita jedna pohonná jednotka o výkonu 9,2 kW. Síla z elektropřevodovky je přenášena kardanovými hřídeli na úhlové převodovky, z nich pak pomocí kardanových hřídelů na převodovky Serapid. Díky tomuto systému uložení se získá maximální možný volný prostor pod stoly a nejmenší skladebná tl. celé konstrukce. Konstrukce stolů samotná je pak navržena z válcovaných nosičů typu HEB 280, které jsou spojeny do rámů. V ocelovém rámu jsou instalovány opěrné body pro tlačné řetězy. Výplň rámů je z tenkostěnných uzavřených a otevřených profilů, na které je položeno podlahové souvrství. Podlaha stolů je sendvičová s nášlapnou vrstvou z borových palubek tl. 50, resp. 45 mm. Ve stolech je možno namísto pevné podlahy v rámci rozměrů nosné ocelové konstrukce podlahy, vynechat otvory, které pak jsou zakryty odnímatelnými poklopy a umožní instalaci jevištních propadel. V každém stolu jsou navrženy 3 prostupy skladebného rozměru 1,5 x 1 m.

Řízení stolů jeviště bude v podstatě identické, jako u stolu orchestřiště.

5.4	Stůl orchestřiště

Orchestřiště je tvořeno stavební konstrukcí, ve které je umístěn pohyblivý stůl. Konstrukce stolu umožňuje umístění podlahy orchestřiště v základní výšce podlahy sálu, neboli ve spodní úrovni výšky podlahy jevištních stolů a ve spodní úrovni pro hudební produkci orchestru. Konstrukce stolu je ocelová, pohyb zajištěn 4 ks trapézových šroubů TR100 pomocí čtveřice vzájemně synchronizovaných motorových pohonů – tichých elektropřevodovek se šnekovým ústrojím o výkonu 5,5 kW. Podlaha orchestřiště umožňuje instalaci krabic pro zásuvky osvětlení a instalaci revizních vstupů pro údržbu a opravy. Podlaha stolu orchestřiště je navržena na užitné zatížení 500 kg/m2 a je tvořena sendvičem s nášlapnou vrstvou z borových palubek tl. 50, resp. 45 mm. Základní výška podlahy stolu je postavena na úrovni konstrukce podlahy orchestřiště +3,680 a maximální zdvih je do úrovně +5,775. Systém zdvihu stolu pomocí trapézových šroubů je navržen z důvodu požadavku na minimální skladebnou tloušťku konstrukce. Konstrukce stolu samotná je pak navržena z válcovaných nosičů typu HEB 280, které jsou spojeny do rámů. V ocelovém rámu jsou instalovány pevné body pro opěry horního ložiska šroubů. Přenos síly na pohyblivé matice šroubů je pomocí nosných konzolí z ocelového plechu tl. 40 mm. Výplň rámů je z tenkostěnných uzavřených a otevřených profilů, na které je položeno podlahové souvrství. Elektropřevodovky jsou přímo kotveny k nosné ŽB konstrukci stropu, a jsou v nich vložena axiální ložiska pro trapézové šrouby. Trapézové šrouby budou opláštěny, aby nebylo možné se s nimi dostat do kontaktu. V opláštění jsou pouze vynechány štěrbinové otvory pro pohyb nosných konzolí. Podlaha stolu umožní instalaci vyjímatelného středového poklopu o celkovém rozměru 2 x 1 m. Poklop je tvořen dvojicí poklopů 1x1 m. V podlaze stolu jsou osazeny krabice se zásuvkami 230V a 24V.

Řízení stolu orchestřiště je navrženo pomocí frekvenčních měničů, které komunikují po sběrnici s řídícím systémem. Motorové pohony jsou vybaveny absolutními čidly snímajícími polohu a udávajícími frekvenčním měničům adresu, na které se nacházejí. Koncové polohy zařízení jsou naprogramovány ve frekvenčním měniči, v případě přejezdu z důvodu poruchy, jsou zde spínače bezpečnostní, které odpojí celé zařízení od přívodu elektrické energie. Střižné hrany stol u orchestřiště  budou zajištěny ošetřeny pomocí bezpečnostních lišt, které zamezí pohybu stolu v případě , že by se v dráze stolu vyskytovaly nějaké předměty, nebo osoby.

5.5	Oponová dráha

Oponová dráha je navržena jako revuální s motorovým pohonem a bude sloužit pro případ klasického kukátkového divadla i pro zmenšení prostoru jeviště při jiných příležitostech. Oponová dráha je zavěšena na tahové tyči (tahu č. 1) v potřebném prostoru a má konstrukci z ocelových profilů, po kterých pojíždějí běžky pro zavěšení látkového vybavení. Pohyb je zajištěn motorovým pohonem umístěným na pravé straně nad dráhou. Pohon je vybaven řídící jednotkou se spínači vymezujícími koncové polohy látkového vybavení. Převod pohybu je navržen pomocí ocelového lanka a drážkovaného bubnu pohonné jednotky. Hlavní opona je vyrobena ze sametu a doplněna podšívkou. Řasení je bohaté, cca 100%, Barva je tmavě modrá.

5.6	Motorové tahy

V přední části jeviště jsou instalovány i motorickétahy. Nosnost motorových tahů je stanovena na 200 kg. Ovládání tahů je pomocí pultu  s předvolbami a rychlost bude řízena frekvenčními měniči. Motorové tahy sestávají z pohonné motorové jednotky s převodovkou, lanového bubnu pro navíjení lan, které je zakončeny tahovou tyčí pro připojení zavěšovaných předmětů. Poloha tahové tyče je snímána absolutním čidlem, krajní polohy zajištěny bezpečnostním rotačním spínačem Stromag..

Pohony motorových tahů budou připojeny přes frekvenční měniče a absolutní čidla k řídícímu systému sběrnicí, pomocí které bude možno nastavit rychlost zdvihu bodových tahů a která zajistí jejich synchronizaci. Ovládání tahů bude pomocí touchscreen panelu, na kterém je možno pomocí předvoleb určit, které tahy se budou pohybovat a na kterém je možno i regulovat rychlost pohybu Jednotlivé motorové pohony budou ještě připojeny přes proudové chrániče. Koncové polohy bodových tahů jsou zajištěny pracovními koncovými spínači, horní poloha ještě bezpečnostním koncovým spínačem, který, v případě přejetí pracovní polohy, odpojí zařízení od přívodu elektrické energie.

6. Použité materiály :

Sloučená dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a dokumentace pro provedení stavby

JAMU – HUDEBNĚ DRAMATICKÁ LABORATOŘ, BRNO

Část F3.1. PS 01 DIVADELNÍ TECHNOLOGIE

07/2009

ARCHTEAM s.r.o., Vinohradská 184, 130 00 Praha

7. Závěr :

Text uvedený v odstavcích 4 a 5 je převzat z dokumentace uvedené v odstavci 6. Tato dokumentace včetně výkresů a zkušenosti s provozem obdobných zařízení byly, společně s normami uvedenými v odstavci 3, podkladem pro provedení analýzy rizik.

Seznam nebezpečí s ohodnocením a se zhodnocením rizika a stanovení úrovně integrity pro elektronickou bezpečnostní funkci je uveden v přílohách, jejichž seznam je v odstavci 8.

Do předběžné analýzy rizik nebylo zahrnuto posouzení zařízení ovládaných ručně (prospektové tahy, revizní příčná lávka, mobilní portálové věže, elevace atd.) a posouzení ostatních rizik s vazbou na provoz hudebně dramatické laboratoře. Toto bude muset být provedeno ve spolupráci s uživatelem (provozovatelem) v další části výstavby objektu.

8. Přílohy :

č.1. Nastavení hodnocení odhadu prvků rizika a hodnocení rizika

viz. ........ Dok. č. ARU-01062010-R1

č.2. Seznam nebezpečí s ohodnocením a se zhodnocením rizika

viz. ........ Dok. č. ARN-01062010-R1

č.3. Stanovení úrovně integrity pro elektronickou bezpečnostní funkci

viz. ........ Dok. č. ARS-01062010-R1

Vydal / datum / podpis	: Arnošt Janěk, 04.06.2010

Ověřil / datum / podpis	: Ing. Josef Vinkler, 04.06.2010

Schválil / datum / podpis	: Ing. Jan Polášek, 04.06.2010

Doplnil / datum / podpis	: Ing. Jiří Pilný, 09.09.2011