| OBJEKT: |  | JAMU - HUDEBNĚ DRAMATICKÁ LABORATOŘ, BRNO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR: |  | Janáčkova akademie múzických umění v Brně, ul. Beethovenova 650/2, 662 15 Brno |  |  |
| AKCE: |  | JAMU - HUDEBNĚ DRAMATICKÁ LABORATOŘ, BRNO |  |  |
| STUPEŇ: |  | Dopracování realizační projektové dokumentace (DRPD) |  |  |
| PROVOZNÍ CELEK: |  | F3.1 PS 01 DIVADELNÍ TECHNOLOGIE |  |  |
| DÍL (PROFESE): |  | 1.1 Divadelní technologie – strojní zařízení |  |  |
|  |  | 1.2 Divadelní technologie – řízení pohonů |  |  |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |
| ČÍSLO: | PT-0035-201 |  | REVIZE: | R00 |
| GRADIOR TECH a.s., Křižíkova 68, 660 90 Brno, DIČ: CZ263473542 Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1671 tel.: +420 538 717 700, fax: +420 538 717 701, www.gradior.cz |  |  |  |  |

- Identifikační údaje

| OBJEKT: |  | JAMU - HUDEBNĚ DRAMATICKÁ LABORATOŘ, BRNO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR: |  | Janáčkova akademie múzických umění v Brně, ul. Beethovenova 650/2, 662 15 Brno |  |  |
| AKCE: |  | JAMU - HUDEBNĚ DRAMATICKÁ LABORATOŘ, BRNO |  |  |
| STUPEŇ: |  | Dokumentace provedení stavby (DPS) |  |  |
| PROVOZNÍ CELEK: |  | F3.1. PS 01 DIVADELNÍ TECHNOLOGIE |  |  |
| DÍL (PROFESE): |  | 1.1 Divadelní technologie – strojní zařízení |  |  |
|  |  | 1.2 Divadelní technologie – řízení pohonů |  |  |
| ZPRACOVATEL DÍLU: |  |  |  |  |
| GRADIOR TECH a.s., KŘIŽÍKOVA 68,660 90 BRNO |  |  |  |  |
| HLAVNÍ PROJEKTANT: |  |  | Bc. Robert Nos |  |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: |  |  | Ing. Pavel Hřebíček, Ing. Petr Doležel |  |
| VYPRACOVAL: |  |  | Ing. Jiří Pilný, Pavel Ševčík |  |
| DATUM ZPRACOVÁNÍ: |  |  | 09/2011 |  |
| ČÍSLO: | PT-0035-201 |  | REVIZE: | R00 |

1. Divadelní technologie alternativního sálu

Divadelní  technologie  (DiT)  bude  instalována  v prostorách  sálu,  v jeho  provozních  částech hlediště, orchestřiště, jeviště a provaziště. Předmětem divadelní technologie je dodávka montáž jednotlivých oddílů strojního zařízení, dodávka montáž řídicího systému strojní technologie, dodávka a montáž souboru scénického osvětlení.

Sál je navržen jako víceúčelový prostor s jevištěm orchestřištěm a provazištěm, ve kterém je možno pomocí pohyblivých částí postavit klasické kukátkové divadlo, ale také alternativně víceúčelové  prostorové  přestavby,  které  mění  poměr  velikosti  jeviště  a  hlediště  a  umožňují středové hraní. DiT je proto navržena tak, aby uměla na tyto alternativy, které jsou těžištěm výuky některých oborů JAMU, reagovat. DiT bude umožňovat vytvořit prostor sálu v jedné rovině se scénou, scénu stejně jako prostředí hlediště umístit a omezeně obsloužit ve kterémkoliv místě sálu.

Účel dokumentace, rozsah řešení

Strojní:

Účelem dokumentace je upřesnění technického řešení strojní části divadelní technologie a koordinace s ostatními profesemi. Dokumentace je vypracována v souladu s ČSN, platnými v čase jejího zpracování. Dokumentace slouží jako podklad pro výrobu, montáž a zprovoznění těchto zařízení.

Elektro:

Účelem této dokumentace je řešení napájení, elektroinstalace a  řízení  pohonů jevištní technologie.

Dokumentace je vypracována v souladu s ČSN, platnými v čase jejího zpracování. Dokumentace slouží jako podklad pro výrobu, montáž a zprovoznění těchto zařízení a rovněž jako podklad pro konfiguraci a zprovoznění řídícího systému.

Dokumentace řeší:

- Rozváděče pro řízení pohonů jevištní mechaniky

- Ovládání pohonů jevištní mechaniky

- Elektroinstalaci pohonů jevištní mechaniky

Dokumentace neřeší:

Hlavní přívod el. energie pro rozváděč RM1.1 umístěný v místnosti číslo 2.13, elektroinstalaci scénického osvětlení na hledištním a jevištním pojízdném mostu a elektroinstalaci zásuvek pro připojení osvětlení notových pultů orchestřiště umístěných v podlaze stolu orchestřiště.

Použité podklady pro zpracování dokumentace

- Sloučená dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a dokumentace pro provedení stavby JAMU – DIVADELNÍ TECHNOLOGIE

- Stavební dokumentace

- Architektonická dokumentace

- Vzduchotechnika

Použité normy a předpisy

Závazné předpisy (technické směrnice):

73/23/ES, 204/108/ES, NV č.17/2003 Sb., NV č.616/2006 Sb.,

V dokumentaci byly použity hlavně níže jmenované normy a předpisy(v platném znění)

| Použité zkratky |  |  |  | EU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z102-01 | Zákon č. 102/2001 Sb. |  | o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) | Směrnice 2001/95/ES |
| Z022-97 | Zákon č. 22/1997 Sb. |  | o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů | Směrnice 89/209/EEC |
| Z133-85 | Zákon č. 133/1985 Sb. |  | o požární ochraně | V EU není ekvivalent |
| Z174-68 | Zákon č. 174/1968 Sb. |  | o státním odborném dozoru nad bezpečností práce | V EU není ekvivalent |
| N024-03 | Nařízení vlády č. 24/2003 Sb. |  | kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení | Směrnice 98/37/ES |
|  | {Nařízení vlády č. 176/2008 Sb.} |  | {o technických požadavcích na strojní zařízení} | {Směrnice 2006/42/ES} |
| N017-03 | Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. |  | kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí | Směrnice 2006/95/ES |
| N616-06 | Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. |  | o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility | Směrnice 2004/108/ES |
| N163-02 | Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. |  | kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky | V EU není ekvivalent |
| N027-03 | Nařízení vlády č. 27/2003 Sb. |  | kterým se stanoví technické požadavky na výtahy | Směrnice 95/16/ES |
|  | {Nařízení vlády č. 142/2008 Sb.} |  | {kterým se stanoví technické požadavky na výtahy} | {95/16/ES 2006/42/ES} |
| N026-03 | Nařízení vlády č. 26/2003 Sb. |  | kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení | Směrnice 97/23/ES |
| N020-03 | Nařízení vlády č. 20/2003 Sb. |  | kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby | Směrnice 87/404/EHS |
| N173-97 | Nařízení vlády č. 173/1997 Sb. |  | kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody | V EU není ekvivalent |
| N190-02 | Nařízení vlády č.190/2002 Sb. |  | kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE | Směrnice 89/106/EHS |
| N009-02 | Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. |  | kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku | Směrnice 2000/14/ES |
| N426-00 | Nařízení vlády č. 426/2000 Sb. |  | kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení | Směrnice 1999/5/ES |
| N017-97 | Nařízení vlády č. 17/1997 Sb. |  | kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody | V EU není ekvivalent |
| V019-79 | Vyhláška č. 19/1979 Sb. | kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti |  | V EU není ekvivalent |
| V020-79 | Vyhláška č. 20/1979 Sb. | kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti |  | V EU není ekvivalent |
| V246-01 | Vyhláška č. 246/2001 Sb. | o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru |  | V EU není ekvivalent |
| V023-08 | Vyhláška č. 23/2008 Sb. | o technických podmínkách požární ochrany staveb |  | V EU není ekvivalent |
|  | ČSN EN ISO 12100-1 | Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 1: Základní terminologie, metodologie |  |  |
|  | ČSN EN ISO 12100-2 | Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 2: Technické zásady |  |  |
|  | ČSN EN ISO 14121-1 | Bezpečnost strojních zařízení – Zásady pro posouzení rizika |  |  |
|  | ČSN EN ISO 13849-1 | Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci |  |  |
|  | ČSN EN 61508-1 až 7 | Funkční bezpečnost elektrických /elektronických / programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností |  |  |
|  | ČSN EN 60204-1 ed.2 | Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Všeobecné požadavky |  |  |
|  | ČSN CLC/TS 62046 | Bezpečnost strojních zařízení - Použití ochranného zařízení pro snímání přítomnosti osob |  |  |
|  | ČSN EN 61496-3 | Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení citlivá na rozptylový odraz (AOPDDR) |  |  |
|  | ČSN EN 60204-1 ed.2 | Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky |  |  |
|  | ČSN EN 60204-32 ed.2 | Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Zvláštní požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů |  |  |
|  | ČSN EN 61310-1,2,3 ed.2 | Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti |  |  |
|  | ČSN 332000-4-41 ed.2 ( IEC 364-4-41) | Ochrana před úrazem el. proudem |  |  |
|  | ČSN 332000-4-43 ed.2 (IEC 364-4-43) | Ochrana proti nadproudům |  |  |
|  | ČSN 332000-4-473 (IEC 364-4-473) | Opatření k ochraně proti nadproudům |  |  |
|  | ČSN 332000-4-481 ( IEC 364-4-481) | Výběr opatření na ochranu před úrazem el. proudem podle vnějších vlivů |  |  |
|  | ČSN 332000-5-51 ed.3 (IEC 364-5-51) | Výběr a stavba el. zařízení |  |  |
|  | ČSN 332000-5-52 | Výběr soustav a stavba vedení |  |  |
|  | ČSN 332000-5-54 ed.2 (IEC 364-5-54) | Uzemnění a ochranné vodiče |  |  |
|  | ČSN 332000-5-523 ed.2 (IEC 364-5-523) | Dovolené proudy |  |  |
|  | ČSN 332000-5-56 ed.2 (IEC 364-5-56) | Napájení zařízení sloužících v případě nouze |  |  |
|  | ČSN 332420 ed.2 | El. zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturu |  |  |
|  | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení |  |  |
|  | ČSN 73 0831 | Požární bezpečnost staveb – shromažďovací prostory |  |  |

SEZNAM KAPITOL:

1.1    Divadelní technologie – strojní zařízení

1.1.1 Hlediště

1.1.1.1   Elevace vč odnímatelného zábradlí

1.1.1.2   Technologický rošt

1.1.1.3   Manipulační a osvětlovací lávky

1.1.1.4   Režijní kabiny

1.1.1.5   Hledištní pojízdný most

1.1.1.6   Bodové tahy

1.1.1.7   Doplňkové konstrukce

1.1.2 Jeviště s orchestřištěm

1.1.2.1.  Nosníky provaziště

1.1.2.2   Manipulační a osvětlovací lávky

1.1.2.3   Revizní lávka

1.1.2.4   Jevištní pojízdný most

1.1.2.5   Jevištní tahy

1.1.2.6   Jevištní stoly zdvih 0,8 m

1.1.2.7   Jevištní podlaha

1.1.2.8   Stůl orchestřiště

1.1.2.9   Mobilní portálové věže

1.1.2.10 Oponová dráha

1.1.2.11 Horizontní dráha

1.1.2.12 Šálová ramena

1.1.2.13 Látkové vybavení

1.1.2.14 Bezpečnostní a informační značení

1.1.3 Zkušebny a nahrávací studio

1.1.3.1  Technologický rošt

1.1.3.2  Horizontní dráha

1.1.3.3  Horizontní dráha nahrávací studio

1.2    Divadelní technologie – řízení pohonů

1.2.1 Technický a funkční popis zařízení

1.2.1.1 Řízení stolu orchestřiště

1.2.1.2 Řízení stolů jeviště

1.2.1.3 Řízení pojízdných mostů

1.2.1.4 Řízení bodových tahů

1.2.1.5 Řízení hlavní opony

1.2.1.6 Řízení motorových tahů

1.2.2  Provedení elektroinstalace

1.2.3. Patentové a licenční nároky

1.2.4. Energetická bilance

1.2.5. Odpadní látky

1.2.6. Povrchová ochrana a beravné řešení

1.2.7. Bezpečnost práce obsluhy a údržby 1.2.8. Charakteristika provozu a protředí

  - Požadavky na ostatní profese

  - Seznam výkresů

1.1    Divadelní technologie – strojní zařízení

1.1.1 Hlediště

1.1.1.1	Elevace

Technické parametry:

Dovolená nosnost………….500kg/m2

Technický popis:

Elevace hlediště je navržena z lehkých maloformátových jevištních stolů – praktikáblů, s možností stavby v různých výškách pomocí různě dlouhých a teleskopických nohou. Jevištní stoly jsou navrženy ve standardním rozměru 1 x 2 m, jejich nosná konstrukce bude z nosníků a rámů na bázi hliníkové slitiny, desky z materiálu na bázi dřeva s protiskluzovou úpravou v outdoorovém provedení. Praktikábly budou skládány na větší přepravní stoly rozměru 2 x 2 m, které budou na kolech, s možností mechanické rektifikace, aby bylo umožněno s postavenými částmi hlediště snadno manipulovat. Konstrukce těchto stolů bude ocelových tenkostěnných profilů, kolečka budou mít odpovídající statickou únosnost, povrch bude z překližky opatřené nehořlavou úpravou. Hlediště pak bude rozebíratelné v celcích 2 x 2 m, se kterými bude možno odjet na jiné místo, případně je v těchto celcích skladovat. Praktikábly na těchto stolech pak umožní jak výškovou přestavbu hlediště stavbou na sebe, tak plošnou variabilitu skládáním vedle sebe. Praktikábly budou v sestavě vzájemně propojeny ztužujícími sponami a zavětrováním a bude možno k nim doplňovat podle potřeby lehké mobilní zábradlí. Toto řešení umožní různé varianty dispozičních úprav hlediště a jeviště. Takto vzniklá elevace hlediště bude vybavena skládacími židlemi, které umožní vzájemné propojení do řad – viz část interieru. Židle budou mít čalouněné sedáky a opěráky. Pro variantní uspořádání, kdy nebude některá strana hlediště přiléhat ke stěně, budou po celé délce volné strany instalovány podlahové desky s otvory pro montáž odnímatelného zábradlí. Odnímatelné zábradlí bude tvořeno jednotlivými díly (vždy jeden díl pro jednu desku) délky 2 m, resp. 1 m.

1.1.1.2	Technologický rošt

Technické parametry:

Dovolená nosnost………….75kg/m2

Technický popis:

Do konstrukce stropu hlediště a k ocelové konstrukci nosných rámů lávek jsou kotveny trubkové technologické rošty, které slouží k fixování převážně světelných zdrojů scénického osvětlení nebo jiných zařízení s podmínkou 75 kg/m2. Technologický rošt je navržen z trubek ø 57x4 a ø 48x3 v rozměru 807 x 984mm. Trubky budou do sebe navzájem zafrézovány a připevněny ke stropní konstrukci pomocí táhel a chemických kotev Hilti. Na trubky ø 48x3 budou svítidla scénického osvětlení připevňovány standardními závěsnými prvky. Po horním povrchu technologického roštu budou taženy kabelové trasy scénického osvětlení a elektroakustiky. Trasa scénického osvětlení bude vedena na levé straně nad lávkou, trasa pro elektroakustiku na pravé straně nad lávkou. Kabely budou uloženy v plechových korytech s víky.

1.1.1.3	Manipulační a osvětlovací lávky

Technické parametry:

Dovolená nosnost…………………………………….250kg/m2

Výškové úrovně……………………………………….+10,425m

Dovolená nosnost TR pro svítidla.........................50kg/bm trubky, max. 100kg/bm lávky,

max 1000kg

Technický popis:

Ve výšce 4650 mm nad podlahou sálu jsou do konstrukce protilehlých podélných stěn sálu vetknuty dvě technologické pevné lávky, ze kterých je možné obsloužit světelný rošt v podhledu sálu. Konstrukce lávek bude z válcovaných a tenkostěnných uzavřených ocelových profilů Jakl 140x60x6, Jakl 120x60x6 a Jakl 60x60x3. Zavětrování pak z Jaklu 40x40x3. Pochozí plocha bude z ocelových podlahových roštů krytých dielektrickým pryžovým kobercem. Hlavní nosné prvky jsou kotveny přímo do ocelových plechů na stěnách sálu přivařením a do železobetonového stropu pomocí ocelových nebo chemických kotev přes styčníkové plechy P10 – 250x205mm. Lávky jsou přístupné přímo z režijních kabin a propojeny s lávkami jeviště. Konstrukce kraje lávky bude doplněna o kolejnici, po které bude pojíždět hledištní most. Předpokládané polohy hledištního mostu jsou navrženy s ohledem na možnosti scénického využití mostu. Zábradlí lávek bude provedeno z ocelových trubek ø48 a ø42 mm, horní madlo bude z tr.ø48, která umožní instalaci kloubových ramen a držáků svítidel scénického osvětlení. Zábradlí bude mít v místě jednotlivých pozic hledištního mostu samouzavírací branky, manipulace bude limitována pozicí mostu. Ve výškové úrovni technologického roštu (200 mm pod stropní deskou) bude mezi nosné rámy nevařena trubka ø48x3 pro připevnění scénických svítidel. Trubka bude průběžná v celém rozsahu lávek - i lávek jevištních.

Další trubka ø 48x3 a profil T 40 pro látkové vybavení budou připevněny při spodní hraně vnitřního okraje lávek – viz doplňkové konstrukce.

1.1.1.4	Režijní kabina

Součástí alternativního sálu jsou navrženy kabiny zvukové a světelné režie, vybaveny režijními pulty a koncovými obslužnými systémy. Prostor kabiny umožňuje viditelnost do sálu a na jeviště přes posuvné a zvukově izolační čelní prosklení. Konstrukce kabiny je z ocelových válcovaných a tenkostěnných profilů. Podlaha je tvořena sendvičovou konstrukcí na bázi cementotřískových desek s plovoucím nášlapným souvrstvím. Nosná konstrukce podlahy je vyplněna akustickou izolací. Ve stěně bude osazeno akustické okno s trojitým zasklením, které bude částečně otvíravé - posuvné. Stropní konstrukce i stěny kabiny budou opatřeny akustickým obkladem. Konstrukce je dodávkou stavby, z technologického hlediska bude kabina vybavena technologickým nábytkem pro umístění koncových zařízení scénického osvětlení a elektroakustiky.

1.1.1.5	Hledištní pojízdný most

Technické parametry:

Dovolená nosnost podlahy…………..250kg/m2

Dovolená nosnost TR ø 48..................25kg/bm, max. 1000kg rovnoměrně rozložených

Rychlost pojezdu…………………….…0,05m/sec

Technický popis:

Konstrukce pevných podélných lávek nese pojezdy a ozubnice pro příčnou mobilní lávku – - hledištní most. Hledištní most bude vyroben z válcovaných a tenkostěnných ocelových profilů. Je to soustava dvou příhradových vazníků, které tvoří zároveň zábradlí mostu a jejichž spodní pásnice jsou navzájem propojené nosníky podlahy a tvoří se stojkami vazníků rám. Vazníky budou vyrobeny z tenkostěnných ocelových uzavřených profilů, vzpěry a táhla rovněž z tenkostěnných profilů, horní madlo zábradlí bude ještě osazeno ocelovou trubkou ø 48mm pro upevnění svítidel, stejná konstrukce bude i při spodní úrovni nosníků mostu. Podlaha mostu bude z ocelových podlahových roštů krytých dielektrickým kobercem. Konstrukce zábradlí podélných lávek hlediště umožňuje obsluze vejít na most ve vybraných místech jejího fixování. Pohon hledištního mostu bude pomocí elektropřevodovky umístěné v konstrukci lávky, ovládání tlačítky přímo na mostech. Přenos síly z levé strany na pravou bude pomocí propojovacího hřídele, který bude přes ložiska připevněn ke stojkám vazníku.

1.1.1.6	Bodové tahy

Technické parametry:

Dovolená nosnost………….125kg

Rychlost zdvihu……………..0,3m/s

Zdvih…………………………5,6m

Počet…………………………10ks

Technický popis:

Konstrukce roštu bude v části nad forbínou upravena pro instalaci deseti motorických bodových tahů. Nosnost bodových tahů je stanovena	na 125kg. Ovládání tahů bude pomocí panelu s předvolbami a rychlost bude řízena frekvenčními měniči. Bodové tahy se skládají z pohonné motorové jednotky s převodovkou, lanového bubnu pro navíjení netočivého lana, které je zakončeno ocelovou hruškou pro připojení zavěšovaných předmětů. Polohy hrušek jsou snímány absolutním čidlem, krajní polohy zajištěny bezpečnostním rotačním spínačem Stromag. Bodový tah vybaven zařízením pro detekci přetížení .

Jednotlivé komponenty bodového tahu jsou připevněny na základovém rámu – desce. Vlastní připevnění celku je pak pomocí chemických kotev M16 do železobetonové desky stropu. Rozmístění tahů je patrné z půdorysů.

1.1.1.7	Doplňkové konstrukce

Na stěnách jeviště budou instalovány doplňkové konstrukce pro připevnění svítidel scénického osvětlení. Jedná se o konstrukce z trubek ø48 mm, které budou kotveny pod konstrukci režijních kabin a pravidelně na stěnách sálu, aby bylo možno svítidla používat při různých variantách uspořádání sálu. Doplňková konstrukce obvodové trubky ø48 je umístěna pod hranou lávky a bude sloužit také pro připevnění scénických svítidel. Její rozsah po celé délce lávek, vč. lávek jevištních.

Pro vykrytí stěn látkovým vybavením (světlý a tmavý horizont) je navržena pod konstrukcí lávek a pod režijními kabinami ocelová dráha tvaru T 40, která bude opět v rozsahu celé délky lávek, vč. lávek jevištních. Látkové vybavení se bude k dráze připevňovat pomocí běžek pro T 40 s plastovými okolky.

1.1.2. Jeviště s orchestřištěm

Pro instalaci jevištní strojní technologie budou pod strop jeviště v podélném směru instalovány ocelové nosníky, které přenesou zatížení jevištních tahů a lávek. Jedná se o čtyři dvojice profilů UPE 240. Profily budou zabetonovány do vynechaných kapes v obvodové a vnitřní stěně. Nosníky nosných kladek a nosníky hlavních kladek budou navzájem propojeny, aby byla zajištěna spolupůsobením vyšší nosnost a stabilita. Nosníky budou spuštěny pod strop sálu o cca 750 mm z důvodu průběhu vzduchotechnického potrubí.

1.1.2.2. Manipulační a osvětlovací lávky

Technické parametry:

Dovolená nosnost………….250kg/m2

Výškové úrovně…………….+10,425m, +15,635m

Technický popis:

Ve výšce 4650mm a 9860mm nad podlahou jeviště jsou do konstrukce podélných a zadní stěny jeviště vetknuty technologické pevné lávky, ze kterých bude prováděna manipulace s tahovým zařízením. Konstrukce lávek bude vzhledem ke stejnému použití, obdobná jako u lávek v hledišti tzn. z válcovaných a tenkostěnných uzavřených ocelových profilů z Jaklu 140x60x6, Jaklu 120x60x6 a Jaklu 60x60x3. Zavětrování pak z Jaklu 40x40x3. Rámy budou kotveny do stěn přivařením k ocelovým plechům na stěnách sálu. Jednotlivé rámy výšek 4650 a 9860mm budou navzájem propojeny táhly a horní úroveň ještě přikotvena ke stropu pomocí kotevních plechů P10 vel 250x250mm a čtyř chemických kotev M16. Na horní madlo zábradlí, které je trubky  ø48x3, je možno Mpřipevnit svítidla scénického osvětlení. Pochozí plocha bude z ocelových podlahových  roštů krytých dielektrickým kobercem. Lávky jsou přístupné přímo z komunikací dotčených podlaží a propojeny s lávkami hlediště. Konstrukce krajů podélných lávek na úrovni 4650mm i na 9860mm nad podlahou bude doplněna o kolejnici, po které bude pojíždět jevištní most. Předpokládané polohy jevištního mostu jsou opět navrženy s ohledem na možnosti scénického využití mostu. Zábradlí lávek bude provedeno z ocelových trubek, stejně, jako u lávek hlediště. Zábradlí bude mít v místě jednotlivých pozic jevištního mostu samouzavírací branky, branky budou limitována pozicí mostu.

1.1.2.3. Revizní příčná lávka

Technické parametry:

Dovolená nosnost………….250kg/m2

Ovládání pojezdu……………ruční

Technický popis:

Ve výšce 9860mm nad podlahou jeviště je navržena příčná pojízdná lávka. Lávka bude sloužit k údržbě a případným opravám částí jevištního zařízení, které jsou umístěny pod stropem a ke kterým není jiný přístup. Jedná se zejména o kladky tahového zařízení a scénických baterií. Revizní lávka bude vyrobena z válcovaných a tenkostěnných ocelových profilů, stejně jako tomu bude u ostatních pojízdných lávek. Je to soustava dvou příhradových vazníků, které tvoří zároveň zábradlí mostu a jejichž spodní pásnice jsou navzájem propojené nosníky podlahy. Podlaha lávky bude z ocelových podlahových roštů krytých dielektrickým kobercem. V klidovém stavu bude lávka umístěna u zadní strany jeviště a bude umožňovat komunikaci – propojení levé a pravé podélné lávky. Pojezd lávky bude pomocí pojezdových kol po kolejnicích, stabilita proti křížení bude zajištěna pomocí spojovacího hřídele a ozubených kol vedených stejně, jako u ostatních lávek, ozubeným hřebenem. Pohyb lávky bude ruční, rektifikace je v jakékoliv poloze proti kolejnici. Přístup na lávku bude umožněn z levé strany jevištní lávky z klidové polohy, vstupy budou chráněny samočinně zavíracími brankami.

1.1.2.4  Jevištní pojízdný most

Technické parametry:

Dovolená nosnost podlahy…………..250kg/m2

Dovolená nosnost TR ø 48..................25kg/bm, max. 1000kg rovnoměrně rozložených

Rychlost pojezdu…………………….…0,05m/sec

Technický popis:

Konstrukce pevných podélných lávek nese pojezdy a ozubnice pro příčnou mobilní lávku – - hledištní most. Hledištní most bude vyroben z válcovaných a tenkostěnných ocelových profilů. Je to soustava dvou příhradových vazníků, které tvoří zároveň zábradlí mostu a jejichž spodní pásnice jsou navzájem propojené nosníky podlahy a tvoří se stojkami vazníků rám. Vazníky budou vyrobeny z tenkostěnných ocelových uzavřených profilů, vzpěry a táhla rovněž z tenkostěnných profilů, horní madlo zábradlí bude ještě osazeno ocelovou trubkou ø48 mm pro upevnění svítidel, stejná konstrukce bude i při spodní úrovni nosníků mostu. Podlaha mostu bude z ocelových podlahových roštů krytých dielektrickým kobercem. Konstrukce zábradlí podélných lávek hlediště umožňuje obsluze vejít na most ve vybraných místech jejího fixování. Pohon hledištního mostu bude pomocí elektropřevodovky umístěné v konstrukci lávky, ovládání tlačítky přímo na mostech. Přenos síly z levé strany na pravou bude pomocí propojovacího hřídele, který bude přes ložiska připevněn ke stojkám vazníku.

1.1.2.5 Jevištní tahy

Ruční tahy

Technické parametry:

Dovolená nosnost………….160kg

Zdvih…………..……………..9,9m

Ovládání zdvihu…………….ruční, tahem za konopné lano

Počet…………………………7ks

Technický popis:

V prostoru jeviště jsou navrženy ruční vyvážené tahy s nosností 160kg. Celkem bude instalováno sedm tahů. Tahová stěna (na pravé straně), ve které jsou vyvažovací vozy tahů, je průběžná od nosníků provaziště po podlahu jeviště. Na nosnících provaziště budou připevněny nosné kladky ø210 mm jednotlivých tahů, na stěně nad pravou stranou lávek budou připevněny hlavní kladky čtyřžlábkové, rovněž ø210 mm. Kladky a celý systém je navržen s ohledem na co možná nejmenší potřebnou světlou výšku jako podvěsný, tzn., že kladky budou k nosníkům připevněny ze spodního líce. Přes kladky jdou nosná lana tahového zařízení ø 6,3 mm, která jsou zakončena na čepu vyvažovacího vozíku. Manipulace s vyvažovacím vozíkem se provádí ručně, pomocí konopného ovládacího lana, které je napjato mezi hlavní a napínací kladkou a oba jeho konce jsou zakončeny na vyvažovacím vozíku. Zajištění tahu v klidové poloze bude pomocí pákové svěrky, které aretují přední konopné lano. V prostoru jeviště jsou na nosná lana připevněny tahové tyče, které slouží k zavěšování dekorací. Tahové tyče jsou z důvodu použitelnosti stávajících komponentů navrženy z trubky ø57x3. Manipulace s tahovým zařízením se provádí z manipulační lávky ve výšce 4650mm nad podlahou jeviště, vyvažování tahů se provádí z vyvažovací lávky ve výšce 9860mm nad podlahou jeviště. Tahová stěna je navržena z tenkostěnných a válcovaných profilů a z důvodu bezpečnosti je zasíťována ocelovým pletivem s velikostí ok 30x30 mm. V úrovni jeviště bude síťováni provedeno jako odnímatelné pro přístup k napínacím kladkám, síťování na ovládací a nakládací lávce bude pevné podle ČSN 91 8112. Výška okopových desek směrem k tahovému zařízení 300 mm, síťování od 2100 nad podlahou lávky. S ohledem na potrubí VZT musí být ovládací lano pod lávkou (lávka ve výšce 4650mm nad podlahou jeviště) odkloněno od přímého směru mezi napínací kladkou a hlavní kladkou.

Motorické tahy

Technické parametry:

Dovolená nosnost………….200kg

Zdvih…………..……………..9,9m

Rychlost……………………..0,2m/sec neregulovaná

Počet…………………………4ks

Technický popis:

V prostoru jeviště jsou navrženy motorické tahy s nosností 200kg. Celkem budou instalovány 4 tahy. Na nosnících provaziště budou připevněny lanové bubny, na které se navíjí lano (ø 6,3 mm) zakončené tahovou tyčí. Lanové bubny budou propojeny transmisními hřídeli až k pohonné jednotce, která se skládá z převodovky, elektromotoru, snímače otáček a detekce přetížení. Krajní polohy budou zajištěny bezpečnostním rotačním spínačem Stromag Tahy jsou navrženy jako podvěsné hřídelové. Tahové tyče jsou z důvodu použitelnosti stávajících komponentů navrženy z trubky ø57x3. Ovládaní je z přenosného pultu.

1.1.2.6 Jevištní stoly zdvih 0,8 m

Technické parametry:

Dovolená nosnost dynamická………….180kg/m2

Dovolená nosnost statická……….……..500kg/m2

Zdvih………………………………………0,8m

Rychlost zdvihu………………………….0,025m/sec

Počet………………………………………2ks

Technický popis:

Podlaha jeviště je navržena na užitné zatížení 500 kg/m2  a tvořena dvěma jevištními stoly, které pracují s proměnnou výškou podlahy 0,8 m. Základní výška podlahy je na úrovni +5,775m a maximální zdvih je do úrovně + 6,575m. Systém zdvihu stolů je navržen pomocí 4 tlačných řetězů SERAPID pro jeden stůl. Umístění pohonných jednotek a převodovek bude pokud možno co nejníže na nosné konstrukci podlahy místnosti 2.08. Pro tyto stoly je navržen systém Serapid LinkLift 50R, kdy pro všechny řetězové převodovovky bude použita jedna pohonná jednotka o výkonu 5,5 kW. Síla z elektropřevodovky bude přenášena kardanovými hřídeli na úhlové převodovky, z nich pak pomocí kardanových hřídelů na planetové převodovky, které jsou spojeny s převodovky Serapid. Díky tomuto systému uložení se získá maximální možný volný prostor pod stoly a nejmenší skladebná tl. celé konstrukce. Pohonový systém bude vybaven zařízením pro detekci přetížení.

Konstrukce stolů samotná je pak navržena z válcovaných nosičů typu HEB 280, které budou spojeny do rámů. V ocelovém rámu budou instalovány opěrné body pro tlačné řetězy. Výplň rámů bude z tenkostěnných uzavřených a otevřených profilů, na které bude položeno podlahové souvrství. Podlaha stolů bude sendvičová s nášlapnou vrstvou z borových palubek tl.50, resp. 45mm. Ve stolech je možno namísto pevné podlahy v rámci rozměrů nosné ocelové konstrukce podlahy, vynechat otvory, které pak budou zakryty odnímatelnými poklopy a umožní instalaci jevištních propadel. V každém stolu jsou navrženy 3 prostupy o rozměru 1,5 x 1m.

1.1.2.7 Jevištní podlaha

Technické parametry:

Dovolená nosnost………….500kg/m2

Technický popis:

Jevištní podlaha je navržena na užitné zatížení 500 kg/m2 a její nášlapná vrstva bude tvořena borovými palubkami tl. 50, resp. 45mm. Pod palubky bude proveden rošt z dřevěných hranolů, do styčných ploch mezi palubky a hranoly budou vloženy pruhy měkkého materiálu, např. plsť. Dřevěný podlahový rošt bude kotven standardními prostředky k nosné železobetonové konstrukci. Pro účely tohoto projektu se jevištní podlahou rozumí celá podlahová plocha alternativního sálu, vzhledem k možným alternativám jeho využití. Povrchová úprava dřevěných palubek bude černým lazurovacím lakem na syntetické bázi.

1.1.2.8 Stůl orchestřiště

Technické parametry:

Dovolená nosnost dynamická………….180kg/m2

Dovolená nosnost statická……….……..500kg/m2

Zdvih………………………………………2,1m

Rychlost zdvihu………………………….0,015m/sec

Technický popis:

Orchestřiště je tvořeno stavební konstrukcí, ve které je umístěn pohyblivý stůl. Konstrukce stolu umožňuje umístění podlahy orchestřiště v základní výšce podlahy sálu, neboli ve spodní úrovni výšky podlahy jevištních stolů a ve spodní úrovni pro hudební produkci orchestru. Konstrukce stolu je ocelová, pohyb zajištěn 4 ks trapézových šroubů s převodovkami Pohonová jednotka se skládá z elektromotoru, kardanů a rozvodovek. Stůl bude vybaven zařízením pro detekci přetížení. Podlaha orchestřiště bude umožňovat instalaci krabic pro zásuvky osvětlení a instalaci revizních vstupů pro údržbu a opravy.

Podlaha stolu orchestřiště je navržena na užitné zatížení 500 kg/m2 a bude tvořena sendvičem s nášlapnou vrstvou z borových palubek tl. 50, resp. 45mm. Základní výška podlahy stolu je postavena na úrovni konstrukce podlahy orchestřiště +3,680m a maximální zdvih je do úrovně + 5,775m. Systém zdvihu stolu pomocí trapézových šroubů je navržen z důvodu požadavku na minimální skladebnou tloušťku konstrukce Konstrukce stolu samotná je pak navržena z válcovaných nosičů typu HEB 280, které budou spojeny do rámů. V ocelovém rámu budou instalovány pevné body pro opěry horního ložiska šroubů. Přenos síly na pohyblivé matice šroubů bude pomocí nosných konzolí z ocelového plechu tl. 40mm. Výplň rámů bude z tenkostěnných uzavřených a otevřených profilů, na které bude položeno podlahové souvrství. Převodovky trapézových šroubů budou kotveny v prohlubních nosné ŽB konstrukci stropu. Trapézové šrouby budou opláštěny, aby nebylo možné se s nimi dostat do kontaktu. V opláštění budou pouze vynechány drážky pro pohyb nosných konzolí. Podlaha stolu umožní instalaci vyjímatelného středového poklopu o celkovém rozměru 2 x 1 m. Poklop bude tvořen dvojicí poklopů 1x1 m. Na podlaze budou ještě poklopy pro servis pohonového systému.V podlaze stolu budou osazeny krabice se zásuvkami 230V a  24V.

1.1.2.9 Mobilní portálové věže

Technické parametry:

Dovolená nosnost podlah………………………….200kg/ m2, max.500kg

Dovolená nosnost scénických zařízení………….100kg na celou věž

Ovládání pojezdu……………………………………ruční

Počet………………………………………………….2ks

Technický popis:

Mobilní portálové věže slouží k vymezení kukátka pro případ volby kukátkového divadla. Jsou na nich umístěny trubky, které umožňují instalaci svítidel scénického osvětlení a reprosoustav elektroakustiky. Portálové věže jsou navrženy z důvodu stability v půdorysném   rozměru 1,85 x 0,8 m a jejich výška je limitována výškou hledištních, resp. jevištních lávek. Portálové věže budou mít konstrukci z tenkostěnných ocelových profilů Jakl 40x40x4, budou mít vloženou plošinu – patro, které bude přístupné po žebříku a chráněno ze dvou stran zábradlím. Věže budou ze dvou stran pevně opláštěny deskovými materiály na bázi dřeva, povrchová úprava nátěrem. Konstrukce bude na otočných kolečkách dostatečné únosnosti a průměru, takže pohyb věží bude v podstatě po celé ploše jeviště, resp. alternativního sálu. Rektifikace pracovních poloh bude pomocí trapézových šroubů – ruční.

1.1.2.10	Oponová dráha

Oponová dráha je navržena jako revuální s motorovým pohonem a bude sloužit pro případ klasického kukátkového divadla i pro zmenšení prostoru jeviště při jiných příležitostech. Oponová dráha bude zavěšena na tahové tyči (nejčastěji na tahu č. 1) v potřebném prostoru a bude mít konstrukci z ocelových profilů, po kterých budou pojíždět běžky pro zavěšení látkového vybavení. Pohyb bude zajištěn motorovým pohonem umístěným na pravé straně nad dráhou. Pohon bude vybaven řídící jednotkou se spínači vymezujícími koncové polohy látkového vybavení. Převod pohybu je navržen pomocí ocelového lanka a drážkovaného bubnu – lanovnice pohonné jednotky.

1.1.2.11	Horizontní dráha

Horizontní dráha bude sloužit pro vykrytí zadní stěny sálu. Horizontní dráha bude z ocelových profilů T 40, po kterých budou pojíždět běžky pro zavěšení látkového vybavení. Horizontní dráha bude instalována jako dvojitá, pro možnost zavěšení tmavého a světlého horizontu. Pojezd látkového vybavení po dráze bude ruční pomocí běžek s ložisky s plastovými okolky, tahem za látkové vybavení. Dráha bude zavěšena na spodku revizní příčné lávky.

1.1.2.12	Šálová ramena

Šálová ramena slouží k zavěšení bočních výkrytů jeviště. Jedná se o konzoly z trubek upevněné na otočném čepu. Délka trubky je navržena s ohledem na rozměry jeviště 1 m a profil trubky je ø36 mm. Otočné čepy budou připevněny na konstrukci lávek ve výšce cca 11 m nad podlahou jeviště. Ramena budou mít aretaci ve 4 polohách (0°, 15°, 45°, 90°) Celkem budou instalovány 3 páry šálových ramen.

1.1.2.13	Látkové vybavení

Hlavní opona bude vyrobena ze sametu a doplněna podšívkou. Řasení bude bohaté, cca 100%, Barva bude tmavě modrá. Tmavý horizont bude vyroben ze sametu bez řasení a bez podšívky s tím, že jeho délka bude o cca 50% delší pro možnost nařasení v potřebném rozsahu. Šály a sufity budou z tmavě-modrého sametu – bez řasení. Světlý horizont bude vyroben z bleděmodrého molina – bez řasení.

V rámci látkového vybavení budou připraveny horizonty do prostor hlediště, do zkušeben v 5. – 7. N.P. a do nahrávacího studia. Tmavé horizonty budou provedeny stejným způsobem, jako na jevišti, t.zn. o 50% delší a bez řasení, světlý horizont z molina – světle modrá bez řasení.

Látkové vybavení bude vyrobeno z materiálu splňující požadavky ČSN 730831 na snížení hořlavosti, nebo bude opatřeno nástřikem.

1.1.2.14	Bezpečnostní a informační značení

Prostory hlediště a jeviště, resp. přístupová a ovládací místa budou opatřena bezpečnostním a informačním značením, konstrukce a zařízení budou vybavena odpovídajícími bezpečnostními nátěry a značením.

1.1.3. Zkušebny v 5., 6. a 7. N.P. a nahrávací studio

1.1.3.1  Technologický rošt

Pro potřeby učeben není uvažováno s klasickým roštem. Na stropní konstrukci bude osazena trubka ø 48x3mm pro připevnění svítidel scénického osvětlení. Trubka bude kotvena přímo k ŽB stropní konstrukci pomocí chemických, nebo ocelových kotev.

1.1.3.2  Horizontní dráha

Po obvodu učeben bude instalována dráha pro zavěšení látkového vybavení nebo lehkých dekorací. Dráha bude provedena z ocelového profilu tvaru T 40, v rozích zkroužena a osazena běžkami pro T 40 s plastovými okolky. Ovládání je uvažováno jako ruční.

1.1.3.3  Nahrávací studio

Pro potřeby nahrávacího studia je navržena dvojitá horizontní dráha pro zavěšení tmavého a světlého horizontu.  Dráha bude provedena z ocelového profilu tvaru T 40 a osazena běžkami pro T 40 s plastovými okolky. Ovládání je uvažováno jako ruční. Tmavý horizont bude ze sametu a bude vyroben o 50% delší pro nařasení, světlý horizont bude z bleděmodrého molina bez řasení.

1.2    Divadelní technologie – řízení pohonů

1.2.1 Technický a funkční popis zařízení

Systém řízení a regulace všech nových pohonů dolní sféry bude v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES, potažmo s NV 24/2003 Sb., zejména pak v oblasti bezpečnosti strojních zařízení shodou s českými technickými normami ČSN EN 61508-1 až 7 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností.

1.2.1.1 Řízení stolu orchestřiště

Stůl orchestřiště: slouží pro vytvoření podlahy pro orchestr (+3,680) nebo až podlahy forbíny pro nejvyšší úroveň jeviště (+5,775). Podlaha orchestřiště umožňuje instalaci krabic pro zásuvky osvětlení a instalaci revizních vstupů pro údržbu a opravy.

Pohon stolu orchestřiště je tvořen: motorem 22kW/3x400V s termokontaktem, dvojitou brzdou 205V DC se signalizací stavu brzdy. Stůl orchestřiště je vybaven 4x tenzometrem pro snímání zatížení, IRC snímačem polohy pro zpětnou vazbu do fr. měniče a dvojitým ARC snímačem pro snímání a předvolbu polohy. Koncové polohy jsou zajištěny vřetenovým koncovým spínačem (havarijní horní a dolní poloha). Střižné hrany stolu jsou vybaveny bezpečnostními lištami.

Rozváděč stolu orchestřiště (RM1.1) je umístěn v m.č. 2.13 a obsahuje  jistící, spínací a ovládací prvky pro stůl orchestřiště. Rychlost stolu je regulovaná pomocí frekvenčního měniče.

Při pohybu stolu orchestřiště je aktivována akustická a světelná signalizace, umístěná v prostoru pod stolem a u vstupů do prostoru pod stůl jsou umístěny bezpečnostní tlačítka nouzového vypnutí zařízení.

Systém řízení a regulace pohonů (bodové tahy U1-U10, stůl orchestřiště R1, jevištní stoly S1,S2 a motorové tahy M01-M04) je integrován do ovládacího pultu PS1, který je přenosný s možností připojení  na jevišti vlevo, na lávce vlevo z pohledu diváka a v kabině osvětlovače a zvukaře.

Řídící systém ovládání splňuje požadavky normy ČSN EN 61508-1 až 7 Funkční bezpečnost elektrických / elektronických / programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností pro úroveň integrity bezpečnosti SIL3.

Systém je vybaven řídícím počítačem. Z tohoto pak je možno ovládat veškeré funkce jednotlivých pohonů. Pohony je možno seskupovat do jednotlivých skupin a k těmto skupinám přistupovat jako k jednomu pohonu (veškeré pohony takto seskupené jsou zcela synchronní a chovající se, jako by byly hnány jen jedním motorem).

Veškeré údaje o poloze, rychlosti, skupinách všech zařízení je možno uložit v paměti počítače a poté archivovat na pevný disk.

Aktuální poloha každého zařízení je snímána pomocí absolutních snímačů. Samozřejmostí je zpětná otáčková vazba každého pohonného motoru. Programové vybavení systému je navrženo a přizpůsobeno pro účely provozu tohoto divadla.

Veškeré použité prvky systému jsou řešeny modulárně. Propojení jednotlivých zařízení mezi sebou navzájem je řešeno sériovou sběrnicí nebo analogovými a digitálními signály.

Klíčové prvky systému, na kterých závisí bezpečnost osob, jsou zdvojeny.

Uživatel dostává informace o tom, které zařízení je v chodu, vyhodnocuje poruchy (jak systému, tak bezpečnostních obvodů, koncových spínačů atd.).

Ovládací pult PS1 je přehledný, snadno ovladatelný a maximálně zaručující bezpečnost provozu. Uživateli bude znemožněno navolit nesmyslné věci, nebo pohony, které by současným chodem mohly způsobit nějaké poškození, či chybný chod jevištní technologie.

Pult obsahuje tyto prvky:

- ovládací terminál – dotyková obrazovka 12“

- páky pro zadání rychlosti a směru

- ovladač s klíčem pro zapnutí a signalizaci zapnutého stavu

- tlačítko „NOUZOVÉ ZASTAVENI“

Z pultu jsou ovládány bodové tahy U1-U10, stůl orchestřiště R1, jevištní stoly S1,S2 a motorové tahy M01-M04.

1.2.1.2 Řízení stolů jeviště

Jevištní stoly slouží k změně výšky podlahy jeviště mezi základní (+5,775) a maximální (+6,575)  - zdvih 0,8 m

V každém stole jsou navrženy 3 prostupy skladebného rozměru 1,5 x 1 m.

Pod stolem S1 je instalována posuvná teleskopická stěna třídílná vymezující zadní stěnu prostoru orchestřiště.

Pohon jevištních stolů je tvořen  motorem 11kW/3x400V s termokontaktem, dvojitou brzdou 205V DC se signalizací stavu brzdy. Stůl jeviště je vybaven 4x tenzometrem pro snímání zatížení, IRC snímačem polohy pro zpětnou vazbu do fr. měniče a dvojitým ARC snímačem pro snímání a předvolbu polohy. Koncové polohy jsou zajištěny vřetenovým koncovým spínačem (havarijní horní a dolní poloha). Střižné hrany stolu jsou vybaveny bezpečnostními lištami.

Rozváděč stolů jeviště (RM1.2) je umístěn v m.č. 2.13 a obsahuje  jistící, spínací a ovládací prvky pro stůl jeviště. Rychlost stolů je regulovaná pomocí frekvenčního měniče.

Ovládání jevištních stolů se provádí z přenosného pultu PS1, který je popsán u řízení stolu orchestřiště.

1.2.1.3 Řízení pojízdných mostů

Hledištní pojízdný most L1

Hledištní pojízdný most slouží pro obsluhu technologického roštu v podhledu sálu a k upevnění převážně světelných zdrojů scénického osvětlení nebo jiných scénických prvků a dekorací.

Vstup na pojízdný most bude umožněn přes samouzavírací branky na bočních lávkách. Branky se otevírají směrem na lávku a nemají žádné snímání polohy ani aretaci zavřené branky.

Pohon pojízdného mostu je vybaven motorem 0,55kW/3x400V s termokontaktem, jednoduchou brzdou 205V DC. Koncové polohy jsou vymezeny vřetenovým koncovým spínačem (poloha přední, zadní + havarijní přední, zadní). Proti najetí hledištního mostu do jevištního mostu je hledištní most vybaven nárazníkem s koncovým spínačem, který zastaví pojezd mostu.

Most  je vybaven ARC snímačem polohy s lankovým navijákem. Údaje snímače jsou zavedeny do řídícího systému bodových tahů a slouží k blokování pohybu bodových tahů v případě, že se pojízdný most nachází v poloze pod některými tahy.

Rozváděč mostu (RM2.4) vč. ovládacích prků je umístěn přímo na mostě. Napájení je zajištěno pomocí napájecích lišt umístěných pod pravou boční lávkou + 10,425 m. Rozváděč obsahuje jistící, spínací a ovládací prvky pro pojízdný most. Pohon mostu je napájen frekvenčním měničem, zajišťujícím plynulý rozjezd a plynulé zastavení mostu.

Ovládání mostu se provádí pomocí ovl. panelu (na dveřích rozváděče) - obsluha při pojezdu stojí na mostě. Ovládání je vybaveno tlačítkem bezpeč. zastavení. Obsluha musí při pojezdu mostu kontrolovat, zda nesou v cestě spuštěné bodové tahy nebo z roštu nad hledištěm zavěšeny zařízení nebo dekorace v dráze předpokládané jízdy mostu. Pojezd mostu není elektricky blokován polohou tahů, což by z předchozího nedávalo smysl, když tam mohou být umístěny jiné předměty, u kterých nelze zjistit přítomnost pomocí elektrického signálu. Pojezd mostu je možný přes celou délku hlediště i jeviště

Jevištní pojízdný most  L2

Jevištní most slouží k upevnění převážně světelných zdrojů scénického osvětlení nebo jiných scénických prvků a dekorací.

Pro jevištní most platí totéž co pro hledištní most s tím, že rozváděč je označen jako RM2.3.

1.2.1.4 Řízení bodových tahů

Bodové tahy: slouží k bodovému zavěšení dekorací do nosnosti 125 kg v prostoru stropu sálu. Konstrukce roštu je v části nad forbínou upravena pro instalaci deseti motorických bodových tahů. Bodové tahy sestávají z pohonné motorové jednotky s převodovkou, lanového bubnu pro navíjení netočivého lana, které je zakončeno ocelovou hruškou pro připojení zavěšovaných předmětů.

Pohon bodového tahu je vybaven motorem 0,75kW/3x400V s termokontaktem, dvojitou brzdou 205V DC se signalizací stavu brzdy. Bodový tah je vybaven tenzometrem pro snímání zatížení a hmotnosti břemene, IRC snímačem polohy pro zpětnou vazbu do frekvenčního měniče a dvojitým ARC snímačem pro snímání polohy. Koncové polohy jsou zajištěny vřetenovým koncovým spínačem (havarijní horní a dolní poloha). Bodový tah je vybaven snímáním uvolnění (ochabnutí) lana.

Rozváděč bodových tahů (RM2.1,RM2.2)je umístěn v m.č. 2.13 a obsahuje  jistící, spínací a ovládací prvky pro bodové tahy. Rychlost tahů je regulovaná pomocí frekvenčních měničů.

Pohyb tahů je blokován v případě, že se pod danými tahy nachází pojízdný most hledištní L1, nebo jevištní L2.

Ovládání tahů se provádí z přenosného pultu PS1, který je popsán u řízení stolu orchestřiště.

1.2.1.5 Řízení hlavní opony

Oponová dráha: slouží k upevnění látky, která tvoří předěl mezi jevištěm a hledištěm při kukátkovém uspořádání nebo pro oddělení prostoru jeviště a hlediště při jiných příležitostech. Oponová dráha je zavěšena na tahu č.1. Opona je tvořena dvěma kusy látky, které se pohybují v horizontálním směru.

Pohon opony je tvořen motorem 0,55kW/3x400V s termokontaktem. Koncové polohy jsou vymezeny vřetenovým koncovým spínačem (poloha otevřeno, zavřeno, před každou polohou je poloha mikrojízda).

Rozváděč opony (RM2.5) je přenosný s možností připojení na zásuvku 400V/16A na lávce jeviště + 10,425 vlevo a vpravo. Rozváděč obsahuje jistící spínací a ovládací prvky pro oponu. Pohon opony je napájen frekvenčním měničem, zajišťujícím regulaci rychlosti.

Elektroinstalace opony na dráze je ukončena v multikonektoru vlevo a vpravo na dráze opony. Do přenosného Rozváděče  se připojí pomocí prodlužovacího kabelu.

Ovládání hlavní opony se provádí z ovládací přenosné ovládací skříňky  napojené přes konektor do přenosného rozváděče. Rychlost pojezdu opony je regulovaná pomocí potenciometru.

1.2.1.6 Řízení motorových tahů

Motorové tahy slouží k zavěšení dekorací do nosnosti  200kg   na tahovou tyč v přední části jeviště.

Pohon tahu je tvořen motorem 2,2kW/3x400V s termokontaktem. Koncové polohy jsou vymezeny vřetenovým koncovým spínačem (poloha horní, dolní, a havarijní polohy horní a dolní).

Spínací a jistící přístroje včetně vstupů a výstupů pro řízení motorových tahů jsou umístěny v rozváděči RM1.2, který je umístěn v m.č. 2.13.

Ovládání motorových tahů se provádí z přenosného pultu PS1, který je popsán u řízení stolu orchestřiště. Rychlost zdvihu motorových tahů je konstantní na rozdíl od ostatních zařízení ovládaných z tohoto pultu. To znamená, že pokud bude některý z těchto tahů navolen do skupiny s regulovanými zařízeními, nebude možno touto skupinou pohybovat v synchronním režimu, ale pouze společným chodem v asynchronním režimu jízdy.

1.2.2  Provedení elektroinstalace

Provedení elektroinstalace bude vyhovovat normám ČSN 73 08 02 – Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení a ČSN 73 08 31 – Požární bezpečnost staveb – shromažďovací prostory.

Elektroinstalace bude provedena silovými a sdělovacími stíněnými Cu kabely, pohyblivé přívody pomocí stíněných Cu  kabelů s jádry dle ČSN EN 60228.

Trasy budou vedeny v oceloplechových instalačních žlabech uzavřených víkem, opatřených ochranným nátěrem v černé matné barvě a uložených na základní konstrukci technologického zařízení. Kabely budou  uloženy odděleně (sdělovací a silové) v kabelových žlabech. Trasy k jednotlivým zařízením budou provedeny pomocí kabelových žlabů s použitím typových kabelových kolen a odboček. K jednotlivým zařízením jsou kabely vedeny ze žlabu přes průchodky a dále panc. trubkami po konstrukci pohonů.

Veškeré odbočující kabely budou po celé své délce chráněny plastovou ohebnou trubkou s odolností 750N/5cm klasifikace dle EN3443, trubka bude napojena na kabelový žlab přes příslušné adaptéry – vývodky (adaptabloky) – volné ukončení je nepřípustné!!

Stíněné kabely budou do svorkovnic pohonů vedeny přes EMC vývodku pro stíněný kabel. Bude provedeno ochranné pospojování rozváděčů a ochranné pospojování pohonných jednotek umístěných na ocelové konstrukci. Všechny neživé části elektrických zařízení- pohonové jednotky musí být připojeny k ochrannému obvodu vodiči, jejichž průřez ve vztahu k fázovým vodičům odpovídá čl. 8.2.2 ČSN EN 60204-1.

Elektroinstalační práce bude provedena dle  platných ČSN a bezpečnostních předpisů.

Montážní firma zajistí zakreslení skutkového stavu do výkresové dokumentace prováděcího projektu.

Připojení snímačů polohy je přes konektory . Kabely na těchto konektorech budou ukončeny připájením. Na kvalitě pájení závisí funkčnost a přesnost celého systému řízení.!

1.2.3. Patentové a licenční nároky

Použitý řídící systém jevištních mechanismů je duševním vlastnictvím firmy Gradior TECH, a.s.. Proti vniknutí a manipulaci se SW je chráněn systémem ochrany. Jakékoliv jiné použití řídícího systému než jaké je popsáno v návodu na obsluhu je nezákonné.

1.2.4. Energetická bilance

| Název zařízení | Počet provedení | Výkon (kW) | Výkon celkem (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hledištní a jevištní pojízdný most L1,L2 | 2 | 0,55 | 1,10 |
| Bodové tahy U1-U10 | 10 | 0,75 | 7,50 |
| Hlavní opona F1 | 1 | 0,55 | 0,55 |
| Stůl orchestřiště R1 | 1 | 22 | 22,00 |
| Jevištní stoly S1,S2 | 2 | 11 | 22,00 |
| Motorový tah M01-M04 | 4 | 2,2 | 8,80 |

| Instalovaný výkon (Pi) | 61,95 kW |
| --- | --- |
| Soudobost (s) | 0,89 |
| Soudobý výkon (Ps) | 55 kW |
| Hlavní jištění vstupního rozváděče RM1.1 | 100 A |
| Celkový instalovaný výkon (kW) | 61,95 |

Napětí:

El. zařízení bude provedeno pro napětí:

Silové obvody- 3+N+PE, 400/230V,50Hz,TNC-S

Ovládací obvody- 2PE, 24V DC, PELV

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000 - 4 – 41 ed.2 bude u neživých částí automatickým odpojením od zdroje. Ocelové části dodávky budou spojeny ochranným pospojováním.

Krytí rozváděčových skříní  je IP40/ IP20

Ochrana vedení proti proudovým přetížením a ochrana proti zkratovým proudům je navržena dle ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473.

1.2.5. Odpadní látky

Vyzářené výkony rozváděčů pohonů vzhledem k přerušovanému nepravidelnému chodu jsou zanedbatelné.

1.2.6. Povrchová ochrana a beravné řešení

Povrchová úprava rozváděčů – barva standard (RAL 7032), nátěr elektroinstalačních tras v barvě černý mat, ovládací skřínky a ovládací pulty - černý mat.

1.2.7. Bezpečnost práce obsluhy a údržby Při provádění  montážních prací musí být dodržena všechna bezpečnostní opatření, stanovená platnými vyhláškami a normami. Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zřizovacími nebo předmětovými normami. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize. Další periodické revize provádí provozovatel ve stanovených termínech dle  normy.

Bezporuchový provoz vyprojektovaného zařízení a bezpečnost práce včetně ochrany zdraví při práci předpokládá provádění provozu a údržby dle platných předpisů a podkladů dodavatelů jednotlivých zařízení.

Vyprojektované zařízení smí obsluhovat pouze osoba k tomu určená a poučená. Obsluhu určí a poučení zajistí provozovatel. Udržovat zařízení může pouze osoba k tomu určená a znalá. Údržbu určí a kvalifikaci zajistí provozovatel. Údržba bude prováděna v pravidelných cyklech dle revizního řádu.

Pracovníci obsluhy musí být seznámeni s předpisy a normami pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních. Současně musí tito pracovníci  prokázat základní znalosti pojmů o elektrických zařízeních a musí být prokazatelně poučeni a obeznámeni s obsluhou elektrických zařízení.

U osob bez elektrotechnické kvalifikace užívající elektrická zařízení se provede seznámení s jeho obsluhou např. formou návodu, nebo jiným doložitelným způsobem. Osoby s elektrickou kvalifikací, pověřené obsluhou a údržbou elektrických zařízení, musí odpovídající kvalifikaci doložit zkouškou.

Všichni pracovníci obsluhy musí být poučeni o první pomoci při úrazech elektrickým proudem a zacházení s elektrickými zařízeními při požárech a při zátopách.

Provozovatel je povinen vypracovat Místní provozní řád, který bude obsahovat podrobné poučení obsluhy zařízení a v němž je nutno zdůraznit, že ruční ovládání kteréhokoliv zařízení nebo pohonu slouží výhradně pro potřeby údržby, oprav a seřizováni, a pokud přesto přijme obsluhovatel provoz na ruční ovládání, je zodpovědný za bez závadový provoz i za případnou havárii.

Po nainstalování řídícího systému (ŘS) je zakázáno provádět na ocelových konstrukcích práce spojené se svařováním elektrickým obloukem. ŘS obsahuje citlivé součástky, které může silné elektromagnetické pole případně i bludný proud šířící se po konstrukci vážně poškodit, popřípadě zničit.

1.2.8. Charakteristika provozu a protředí

Následující text je převzat ze Sloučené dokumentace pro výběr zhootovitele stavby a dokumentace pro provedení stavby:

Dle ČSN 332000-5-51, 332000 3 a s přihlédnutím k již zrušené ČSN 375200

•  čl. 3.1.2 / AA4	Normální

•  čl. 3.1.1 / AA5	Základní

PROSTŘEDÍ

Hodnocení  působení  vnějších  vlivů  (vnější  prostředí,  využití  prostředí  a  konstrukce  budovy)  je provedeno v souladu s ČSN 332000-3.

Hodnocení vnějšího činitele prostředí:

| Povaha vnějšího vlivu | Označení | Charakteristika | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplota okolí | AA6 | +5°C +60°C |  |
| Atmosférické podmínky v okolí | AB5 |  | Prostory chráněné před atmosférickými vlivy s regulací teploty |
| Nadmořská výška | AC1 | ≤ 2000m |  |
| Výskyt vody - koupelna, prodejna - ostatní místnosti | AD2 AD1 | Volně padající kapky Zanedbatelný | Voda může příležitostně kondenzovat v kapkách nebo se může objevit pára. |
| Výskyt cizích pevných těles | AE4 | Lehká prašnost | Lehké vrstvy prachu, 10 ≤ spad ≤ 35mg/m2 za den |
| Výskyt korozívních nebo znečišťujících látek | AF1 | Zanedbatelný |  |
| Mechanické namáhání – ráz | AG1 | Mírný |  |
| Mechanické namáhání – vibrace | AH1 | Mírné |  |
| Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | AM1 | Zanedbatelné | Bez škodlivých účinků. |
| Sluneční záření | AN1 | Nízká | Intenzita ≤ 500W/ m2 |
| Seizmické účinky | AP1 | Zanedbatelné | Zrychlení ≤ 30Gal |
| Bouřková činnost | AQ1 | Zanedbatelná | Bouřkových dní ≤ 25 v roce |
| Pohyb vzduchu | AR1 | Pomalý | Rychlost ≤ 1m/s |
| Vítr | AS2 | Střední | 20m/s ≤ rychlost ≤ 30m/s |

Hodnocení využití prostředí:

| Povaha využití prostředí | Označení | Charakteristika | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Schopnost osob | BA1 | Běžná | Osoby nepoučené |
| Dotyk osob s potenciálem země | BC2 | Výjimečný | Osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí, ani obvykle nestojí na vodivém podkladu |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 |  | Malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik. |
| Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE1 | Bez významného nebezpečí |  |

Hodnocení konstrukce budov:

| Povaha konstrukce budov | Označení | Charakteristika | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavební materiály | CA1 | Nehořlavé |  |
| Konstrukce budovy | CB1 | Zanedbatelné nebezpečí |  |

ZÁVĚR:

Při instalaci navržených zařízení a rozvodů je nutno dodržet všechny příslušné normy, zejména ČSN 34 2300, 33 2000, a předpisy výrobců zařízení. Montážní práce smí provádět

pouze firma, která je oprávněna výrobcem k montáži a servisu uvedených zařízení.

Drobné stavební úpravy, prostupy, drážky pro trubky a utěsnění předělů mezi požárními úseky si zajistí dodavatel slaboproudu v součinnosti s vyšším dodavatelem stavby.

1.3   Požadavky na ostatní profese

STROJNÍ:

Pokud není požadována příprava pro osazení technologie do betonových stěn a stropů bude kotvení provedeno pomocí rozpěrných nebo chemických kotev.

Provaziště

V prostoru provaziště je nutné v rámci stavby zajistit vynechání kapes pro nosníky provaziště. Po osazení nosníků dodavatelem DiT budou stavební firmou nosníky zabetonovány. Je nutné, aby stavba přenesla a její statika zohlednila zatížení od divadelní technologie, které je na výkrese JAMU_DRPD_P0_035_101_R0_ZATIZENI.dwg.

Manipulační a osvětlovací lávky

Hlavní nosné prvky jsou kotveny přímo do ocelových plechů na stěnách sálu přivařením (plechy připraví stavba) nebo do železobetonového stropu pomocí rozpěrných nebo chemických kotev přes styčníkové plechy. Je nutné, aby stavba přenesla a její statika zohlednila zatížení od divadelní technologie, které je na výkrese JAMU_DRPD_P0_035_101_R0_ZATIZENI.dwg.

Orchestr, jevištní stoly

V prostoru orchestru budou pro pohonové jednotky (trapézové šrouby s převodovkou) v podlaze vytvořeni prohlubně a na stěnách osazeny profily pro vodítka a úchyty trapézových šroubů. Pro stoly jeviště budou ve stěnách osazeny profily pro vodítka. Podlaha pod stoly jeviště (resp. nad pohonovými jednotkami stolů) bude osazena až po jevištních stolech, tak aby nedošlo ke kolizi s tímto zařízením. V podlaze budou vytvořeny prostupy a servisní poklopy pro toto zařízení – koordinace s dodavatelem DiT .Je nutné, aby stavba přenesla a její statika zohlednila zatížení od divadelní technologie, které je na výkrese JAMU_DRPD_P0_035_101_R0_ZATIZENI.dwg

Dodávka a montáž

Pro montáž ocelových konstrukcí jevištní technologie musí být „zakryta“ stavba střechou, v zimním období minimální teplotu uvnitř stavby 10st.C. Při instalaci pohonových jednotek je nutné mít zakončené veškeré stavební práce v prostoru jejich umístění. Pro instalaci látkového vybavení (opona, šály, horizonty atd.) je nutné, aby byly ukončené všechny stavební práce zejména pak zabezpečit bezprašnost. Pro instalaci podlahy je nutné s ohledem na geometrickou stálost rozměrů prvků podlahy dodržovat relativní vlhkost prostředí 40 až 60%.

ELEKTRO:

Hlavní přívod

Hl. přívod el. energie pro rozváděč RM1.1, umístěný v m.č 2.13 bude 3+N+PE, TN-S, 3x400/230V, 50Hz, Ps= 55kW. Hlavní jištění ve vstupním rozváděči RM1.1 je 100 A.

Před zahájením oživení řízení pohonů musí být dokončena montáž strojně mechanické části jevištní technologie.

Stavba

Průrazy pro elinstalaci b.tahů na úrovni 5NP dle v.č. PE-0035-306/R0:

-10x Ø50mm betonovým stropem tl. 270mm

-2x 500/50mm zdivem 250mm

-1x 150/50mm zdivem 250mm

Montáž

U regulovaných pohonů je nutné dodržet oddělené uložení napájecích a řídících kabelů v samostatných kabelových žlabech popř. trubkách. Vyvedením kabelu z kabelového žlabu bude přes kabelovou vývodku. U pohonů bude provedeno ochranné pospojování mezi rámem pohonné jednotky a ocelovou konstrukcí.

1.4   Seznam výkresů

| Číslo výkresu / revize | Název výkresu | Formát |
| --- | --- | --- |
| PE-0035-300/R0 | BLOK. SCHEMA ZAŘÍZENÍ | 2xA4 |
| PE-0035-301/R0 | ELEKTROINSTALACE 2NP | 8xA4 |
| PE-0035-302/R0 | ELEKTROINSTALACE 3NP | 8xA4 |
| PE-0035-303/R0 | ELEKTROINSTALACE 4NP | 8xA4 |
| PE-0035-304/R0 | ELEKTROINSTALACE 5NP | 8xA4 |
| PE-0035-305/R0 | ELEKTROINSTALACE 6NP | 8xA4 |
| PE-0035-306/R0 | 5NP- STAVEBNÍ ÚPRAVY, PRŮRAZY PRO EL.INSTALACI B.TAHŮ | 8xA4 |
| ART-09092011 | Analýza rizik- doplnění | 5xA4 |
| PT-0035-204 | 2.3. KABELOVÁ LISTINA | 6xA4 |
| PE-0035-300/R0 | BLOK. SCHEMA ZAŘÍZENÍ | 2xA4 |
| PE-0035-301/R0 | ELEKTROINSTALACE 2NP | 8xA4 |
| PE-0035-302/R0 | ELEKTROINSTALACE 3NP | 8xA4 |
| PE-0035-303/R0 | ELEKTROINSTALACE 4NP | 8xA4 |
| PE-0035-304/R0 | ELEKTROINSTALACE 5NP | 8xA4 |
| PE-0035-305/R0 | ELEKTROINSTALACE 6NP | 8xA4 |
| PE-0035-306/R0 | 5NP- STAVEBNÍ ÚPRAVY, PRŮRAZY PRO EL.INSTALACI B.TAHŮ | 8xA4 |
| ART-09092011 | Analýza rizik- doplnění | 5xA4 |
| PT-0035-204 | 2.3. KABELOVÁ LISTINA | 6xA4 |
| P0-035-001/R0 | PODÉLNÝ ŘEZ | 16xA4 |
| P1-035-002/R0 | PŮDORYS 2.NP - STOLY | 8xA4 |
| P0-035-003/R0 | PŮDORYS 3.NP | 16xA4 |
| P0-035-004/R0 | PŮDORYS 4.NP | 16xA4 |
| P0-035-005/R0 | PŮDORYS 6.NP | 16xA4 |
| P0-035-006/R0 | PŮDORYS 1.PP A 7.NP | 16xA4 |
| P0-035-007/R0 | PŘÍČNÉ ŘEZY | 16xA4 |
| P0-035-101/R0 | ZATÍŽENÍ | 16xA4 |